Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«Научно-технологический университет «Сириус»»

Лабораторная работа № 4

«Система управления с обратной связью»

Вариант 2

По дисциплине: Основы программирования для микроэлектроники

Выполнил:

Студент

Мегерян Сергей Сергеевич

Проверил:

________________________

ФТ Сириус, 2026 г.

Тема

Построение системы управления с обратной связью для индикации уровня освещенности.

Цель работы

Изучить работу фоторезистора в составе делителя напряжения, освоить считывание аналогового сигнала и организовать управление светодиодной шкалой в зависимости от измеренного уровня освещенности.

Оборудование

Arduino Uno

фоторезистор LDR GL5516

резистор 10 кОм

8 светодиодов

8 резисторов 220 Ом

макетная плата

соединительные провода

Схема подключения

+5V -> LDR -> A0 -> 10 кОм -> GND

D6-D13 -> 220 Ом -> аноды светодиодов

катоды светодиодов -> GND

Описание алгоритма

Фоторезистор и резистор 10 кОм образуют делитель напряжения. Микроконтроллер считывает напряжение в средней точке делителя через вход A0. Для подавления резких скачков применяется простое рекурсивное сглаживание. После этого значение масштабируется в диапазон от 0 до 8, соответствующий числу светодиодов на панели индикации. Чем выше освещенность, тем больше светодиодов включается.

Результат работы программы

Система работает как простая светодиодная шкала. При увеличении освещенности на фоторезисторе растет аналоговое значение, и на индикаторе загорается больше светодиодов. При уменьшении освещенности количество светящихся светодиодов уменьшается.

Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована система управления с обратной связью по уровню освещенности. Использование аналогового датчика и светодиодной шкалы позволило наглядно показать зависимость выходного воздействия от входного измеряемого сигнала.

Таблица соединений

| Элемент | Подключение |
| --- | --- |
| Фоторезистор LDR | 5V -> LDR -> A0 |
| Резистор 10 кОм | A0 -> GND |
| LED1-LED8 | D6-D13 через 220 Ом |

Иллюстрации и скриншоты

Рисунок 1 - Схема подключения фоторезистора и светодиодов

Рисунок 2 - Пример изменения светодиодной индикации

Приложение. Листинг программы

lab4_variant2.ino

#include <Arduino.h>

const uint8_t LDR_PIN = A0;

const uint8_t LED_PINS[] = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13};

const uint8_t LED_COUNT = sizeof(LED_PINS) / sizeof(LED_PINS[0]);

uint16_t filteredLightLevel = 0;

bool filterInitialized = false;

void setup() {

for (uint8_t i = 0; i < LED_COUNT; i++) {

pinMode(LED_PINS[i], OUTPUT);

digitalWrite(LED_PINS[i], LOW);

}

}

void updateLedBar(uint8_t ledsToLight) {

for (uint8_t i = 0; i < LED_COUNT; i++) {

digitalWrite(LED_PINS[i], i < ledsToLight ? HIGH : LOW);

}

}

void loop() {

uint16_t rawLightLevel = analogRead(LDR_PIN);

if (!filterInitialized) {

filteredLightLevel = rawLightLevel;

filterInitialized = true;

} else {

filteredLightLevel = (filteredLightLevel * 3 + rawLightLevel) / 4;

}

uint8_t ledsToLight = constrain(map(filteredLightLevel, 0, 1023, 0, LED_COUNT), 0, LED_COUNT);

updateLedBar(ledsToLight);

delay(50);

}