Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«Научно-технологический университет «Сириус»»

Лабораторная работа № 2

«Регистрация показаний аналоговых датчиков»

Вариант 1

По дисциплине: Основы программирования для микроэлектроники

Выполнил:

Студент

Арунова Анастасия Дмитриевна

Проверил:

________________________

ФТ Сириус, 2026 г.

Содержание

Тема

Цель работы

Оборудование

Схема подключения

Описание алгоритма

Основные формулы

Преобразование к температуре

Модифицированное скользящее среднее

Результат работы программы

Вывод

Тема

Регистрация показаний аналогового датчика температуры с последующим сглаживанием результатов.

Цель работы

Изучить методы считывания аналоговых сигналов с датчика температуры LM35, организовать сбор выборки фиксированного объема по внешнему запуску и выполнить сглаживание результатов методом модифицированного скользящего среднего.

Оборудование

Arduino Uno

датчик температуры LM35

кнопка запуска

макетная плата

соединительные провода

Схема подключения

LM35 VCC -> 5V

LM35 VOUT -> A0

LM35 GND -> GND

Кнопка -> D2 и GND

Описание алгоритма

После подачи питания микроконтроллер находится в режиме ожидания внешнего сигнала запуска на входе D2. По прерыванию начинается процесс выборки. Сигнал датчика температуры считывается через A0 с частотой 10 Гц, а всего сохраняется 64 отсчета. Каждое значение преобразуется в температуру в градусах Цельсия. Для сглаживания используется модифицированное скользящее среднее, которое рассчитывается рекурсивно по предыдущему сглаженному значению.

Основные формулы

Преобразование к температуре

U = ADC * 5 / 1023

T = U * 100

Для LM35 коэффициент преобразования составляет 10 мВ / °C.

Модифицированное скользящее среднее

Y(k) = Y(k-1) + (X(k) - Y(k-1)) / N

где:

X(k) - текущее измерение;

Y(k) - сглаженное значение;

N - параметр окна, в работе принят равным 5.

Результат работы программы

Программа формирует три массива:

исходные значения АЦП;

значения температуры без сглаживания;

сглаженные значения температуры.

После завершения сбора они остаются в памяти микроконтроллера и могут быть считаны средствами отладки. При поступлении нового внешнего сигнала программа выполняет повторную выборку с обновлением содержимого массивов.

Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована система регистрации температуры с внешним запуском. Полученные данные сохраняются в памяти микроконтроллера, а применение модифицированного скользящего среднего уменьшает влияние случайных колебаний измеряемого сигнала.

Таблица соединений

| Элемент | Подключение |
| --- | --- |
| LM35 | VCC -> 5V, VOUT -> A0, GND -> GND |
| Кнопка запуска | D2 -> кнопка -> GND |
| Отладка | Просмотр массивов через Serial/Debugger |

Иллюстрации и скриншоты

Рисунок 1 - Схема подключения LM35

Рисунок 2 - Пример результатов выборки

Приложение. Листинг программы

lab2_variant1.ino

#include <Arduino.h>

const uint8_t LM35_PIN = A0;

const uint8_t TRIGGER_PIN = 2;

const uint8_t STATUS_LED_PIN = LED_BUILTIN;

const uint16_t SAMPLE_FREQUENCY_HZ = 10;

const uint8_t SAMPLE_COUNT = 64;

const uint8_t MMA_WINDOW = 5;

const unsigned long SAMPLE_INTERVAL_MS = 1000UL / SAMPLE_FREQUENCY_HZ;

volatile bool startSignalReceived = false;

uint16_t rawAdcSamples[SAMPLE_COUNT];

float rawTemperatureSamplesC[SAMPLE_COUNT];

float filteredTemperatureSamplesC[SAMPLE_COUNT];

bool acquisitionInProgress = false;

bool acquisitionFinished = false;

uint8_t currentSampleIndex = 0;

unsigned long lastSampleTimestamp = 0;

void onStartSignal() {

startSignalReceived = true;

}

float adcToTemperatureC(uint16_t adcValue) {

float voltage = (adcValue * 5.0f) / 1023.0f;

return voltage * 100.0f;

}

float applyModifiedMovingAverage(float newValue, float previousFilteredValue, bool isFirstSample) {

if (isFirstSample) {

return newValue;

}

return previousFilteredValue + (newValue - previousFilteredValue) / MMA_WINDOW;

}

void resetCaptureState() {

acquisitionInProgress = true;

acquisitionFinished = false;

currentSampleIndex = 0;

lastSampleTimestamp = millis();

digitalWrite(STATUS_LED_PIN, HIGH);

}

void finalizeCapture() {

acquisitionInProgress = false;

acquisitionFinished = true;

digitalWrite(STATUS_LED_PIN, LOW);

}

void sampleOnce() {

uint16_t rawAdc = analogRead(LM35_PIN);

float rawTemperature = adcToTemperatureC(rawAdc);

float previousFiltered = currentSampleIndex == 0 ? rawTemperature : filteredTemperatureSamplesC[currentSampleIndex - 1];

float filteredTemperature = applyModifiedMovingAverage(rawTemperature, previousFiltered, currentSampleIndex == 0);

rawAdcSamples[currentSampleIndex] = rawAdc;

rawTemperatureSamplesC[currentSampleIndex] = rawTemperature;

filteredTemperatureSamplesC[currentSampleIndex] = filteredTemperature;

currentSampleIndex++;

if (currentSampleIndex >= SAMPLE_COUNT) {

finalizeCapture();

}

}

void setup() {

pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(STATUS_LED_PIN, OUTPUT);

digitalWrite(STATUS_LED_PIN, LOW);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(TRIGGER_PIN), onStartSignal, FALLING);

Serial.begin(9600);

Serial.println(F("Lab 2 / Variant 1 ready."));

Serial.println(F("Waiting for external start signal on D2."));

}

void loop() {

if (startSignalReceived && !acquisitionInProgress) {

noInterrupts();

startSignalReceived = false;

interrupts();

resetCaptureState();

Serial.println(F("Capture started."));

}

if (acquisitionInProgress) {

unsigned long now = millis();

if (now - lastSampleTimestamp >= SAMPLE_INTERVAL_MS) {

lastSampleTimestamp += SAMPLE_INTERVAL_MS;

sampleOnce();

if (acquisitionFinished) {

Serial.println(F("Capture finished. Inspect arrays in debugger:"));

Serial.println(F("rawAdcSamples, rawTemperatureSamplesC, filteredTemperatureSamplesC"));

}

}

}

}