Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«Научно-технологический университет «Сириус»»

Лабораторная работа № 2

«Регистрация показаний аналоговых датчиков»

Вариант 2

По дисциплине: Основы программирования для микроэлектроники

Выполнили:

Студенты

Мегерян Сергей Сергеевич

Арунова Анастаия Дмитриевна

Арунова Маргарита Дмитриевна

Проверил:

________________________

ФТ Сириус, 2026 г.

Содержание

Тема

Цель работы

Оборудование

Схема подключения

Описание алгоритма

Основные формулы

Среднее арифметическое

Среднеквадратичное отклонение

Результат работы программы

Вывод

Тема

Дискретный сбор и статистическая обработка показаний аналогового датчика с выдачей данных в монитор порта.

Цель работы

Освоить считывание аналоговых сигналов с потенциометра, реализовать программный антидребезг кнопки, организовать хранение последних измерений в кольцевом буфере и вычислять основные статистические характеристики на скользящем интервале.

Оборудование

Arduino Uno

потенциометр

кнопка

макетная плата

соединительные провода

Схема подключения

Потенциометр: 5V - A0 - GND

Кнопка: D2 - GND

Описание алгоритма

По нажатию кнопки контроллер считывает значение с аналогового входа A0. Перед фиксацией нажатия выполняется программный антидребезг с временной задержкой 50 мс. Каждое новое измерение сохраняется в кольцевом буфере размером 10 элементов. После обновления буфера программа пересчитывает среднее арифметическое и среднеквадратичное отклонение по всем сохраненным значениям. По команде пользователя через Serial Monitor результаты выводятся в текстовом виде.

Основные формулы

Среднее арифметическое

M = (x1 + x2 + ... + xn) / n

Среднеквадратичное отклонение

sigma = sqrt(((x1 - M)^2 + ... + (xn - M)^2) / n)

Результат работы программы

Система сохраняет не более десяти последних измерений. При переполнении буфера самое старое значение автоматически заменяется новым. Пользователь может в любой момент открыть монитор порта и запросить текущие данные командой d.

Вывод

В ходе работы был реализован дискретный сбор аналоговых данных с подавлением ложных срабатываний кнопки. Кольцевой буфер позволил организовать скользящее окно измерений, а расчет среднего и стандартного отклонения обеспечил базовую статистическую обработку сигнала.

Таблица соединений

| Элемент | Подключение |
| --- | --- |
| Потенциометр | 5V - A0 - GND |
| Кнопка измерения | D2 -> кнопка -> GND |
| Вывод результатов | Serial Monitor, 9600 бод |

Иллюстрации и скриншоты

Рисунок 1 - Реальное подключение потенциометра и кнопки

Рисунок 2 - Подключение потенциометра к Arduino Uno

Рисунок 3 - Крупный план узла с потенциометром

Рисунок 4 - Сохранение измерений в Serial Monitor

Рисунок 5 - Графическое представление результатов измерения

Рисунок 6 - Пример вычисления статистики

Приложение. Листинг программы

lab2_variant2.ino

#include <Arduino.h>

#include <math.h>

const uint8_t SENSOR_PIN = A0;

const uint8_t SAMPLE_BUTTON_PIN = 2;

const uint8_t BUFFER_SIZE = 10;

const unsigned long DEBOUNCE_DELAY_MS = 50;

uint16_t measurements[BUFFER_SIZE];

uint8_t bufferHead = 0;

uint8_t storedCount = 0;

unsigned long measurementCounter = 0;

bool lastButtonReading = HIGH;

bool stableButtonState = HIGH;

unsigned long lastDebounceTime = 0;

float currentAverage = 0.0f;

float currentStdDeviation = 0.0f;

void recalculateStatistics() {

if (storedCount == 0) {

currentAverage = 0.0f;

currentStdDeviation = 0.0f;

return;

}

float sum = 0.0f;

for (uint8_t i = 0; i < storedCount; i++) {

sum += measurements[i];

}

currentAverage = sum / storedCount;

float varianceAccumulator = 0.0f;

for (uint8_t i = 0; i < storedCount; i++) {

float diff = measurements[i] - currentAverage;

varianceAccumulator += diff * diff;

}

currentStdDeviation = sqrt(varianceAccumulator / storedCount);

}

void storeMeasurement(uint16_t value) {

measurements[bufferHead] = value;

bufferHead = (bufferHead + 1) % BUFFER_SIZE;

if (storedCount < BUFFER_SIZE) {

storedCount++;

}

measurementCounter++;

recalculateStatistics();

}

uint8_t oldestIndex() {

if (storedCount < BUFFER_SIZE) {

return 0;

}

return bufferHead;

}

void printMeasurements() {

Serial.println(F("----- Measurements dump -----"));

Serial.print(F("Stored values: "));

Serial.println(storedCount);

Serial.print(F("Mean: "));

Serial.println(currentAverage, 2);

Serial.print(F("StdDev: "));

Serial.println(currentStdDeviation, 2);

if (storedCount == 0) {

Serial.println(F("Buffer is empty."));

Serial.println(F("-----------------------------"));

return;

}

uint8_t start = oldestIndex();

for (uint8_t i = 0; i < storedCount; i++) {

uint8_t idx = (start + i) % BUFFER_SIZE;

Serial.print(i + 1);

Serial.print(F(": "));

Serial.println(measurements[idx]);

}

Serial.println(F("-----------------------------"));

}

void printHelp() {

Serial.println(F("Commands:"));

Serial.println(F("d - dump measurements and statistics"));

Serial.println(F("h - print help"));

}

void handleSerialCommands() {

while (Serial.available() > 0) {

char command = static_cast<char>(Serial.read());

if (command == 'd' || command == 'D') {

printMeasurements();

} else if (command == 'h' || command == 'H') {

printHelp();

}

}

}

void handleSampleButton() {

bool reading = digitalRead(SAMPLE_BUTTON_PIN);

if (reading != lastButtonReading) {

lastDebounceTime = millis();

lastButtonReading = reading;

}

if ((millis() - lastDebounceTime) > DEBOUNCE_DELAY_MS && reading != stableButtonState) {

stableButtonState = reading;

if (stableButtonState == LOW) {

uint16_t measurement = analogRead(SENSOR_PIN);

storeMeasurement(measurement);

Serial.print(F("Measurement #"));

Serial.print(measurementCounter);

Serial.print(F(": "));

Serial.println(measurement);

}

}

}

void setup() {

pinMode(SAMPLE_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

Serial.begin(9600);

Serial.println(F("Lab 2 / Variant 2 ready."));

printHelp();

}

void loop() {

handleSampleButton();

handleSerialCommands();

}