Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«Научно-технологический университет «Сириус»»

Лабораторная работа № 1

«Ввод-вывод дискретных сигналов»

Вариант 2

По дисциплине: Основы программирования для микроэлектроники

Выполнил:

Студент

Мегерян Сергей Сергеевич

Проверил:

________________________

ФТ Сириус, 2026 г.

Тема

Формирование динамической светодиодной индикации на основе дискретных сигналов.

Цель работы

Изучить методы управления светодиодной линейкой и реализовать эффект бегущего огня с изменяемой скоростью по нажатию кнопок.

Оборудование

Arduino Uno

6 светодиодов

6 резисторов 220 Ом

2 кнопки

макетная плата

соединительные провода

Схема подключения

D8-D13 -> 220 Ом -> аноды светодиодов

катоды светодиодов -> GND

SLOW: D2 -> кнопка -> GND

FAST: D3 -> кнопка -> GND

Описание алгоритма

Светодиоды подключены к младшим линиям Port B. В каждый момент времени включен только один светодиод. Через заданный интервал времени активный светодиод последовательно перемещается по линейке, после чего цикл повторяется. Кнопка на входе D2 увеличивает задержку между шагами и тем самым уменьшает скорость движения. Кнопка на входе D3 уменьшает задержку и ускоряет эффект. Для исключения ложных срабатываний применяется программный антидребезг.

Результат работы программы

После запуска программы на светодиодной линейке формируется бегущий огонь. Пользователь может изменять скорость движения в широких пределах: кнопка D2 замедляет движение, а кнопка D3 ускоряет его.

Вывод

В работе была реализована динамическая индикация на дискретных выходах микроконтроллера и освоены приемы программного управления скоростью световых эффектов.

Таблица соединений

| Элемент | Подключение |
| --- | --- |
| LED0-LED5 | D8-D13 через резисторы 220 Ом |
| SLOW | D2 -> кнопка -> GND |
| FAST | D3 -> кнопка -> GND |

Иллюстрации и скриншоты

Рисунок 1 - Пример схемы подключения

Рисунок 2 - Макет со светодиодной линейкой

Рисунок 3 - Иллюстрация эффекта бегущего огня

Приложение. Листинг программы

lab1_variant2.ino

#include <Arduino.h>

const uint8_t SLOWER_BUTTON_PIN = 2;

const uint8_t FASTER_BUTTON_PIN = 3;

const uint8_t PORTB_LED_MASK = 0b00111111;

const unsigned long DEBOUNCE_DELAY_MS = 50;

const unsigned long MIN_STEP_DELAY_MS = 50;

const unsigned long MAX_STEP_DELAY_MS = 1000;

const unsigned long STEP_DELAY_DELTA_MS = 50;

bool lastFasterReading = HIGH;

bool fasterStableState = HIGH;

unsigned long fasterDebounceTime = 0;

bool lastSlowerReading = HIGH;

bool slowerStableState = HIGH;

unsigned long slowerDebounceTime = 0;

uint8_t currentLedIndex = 0;

unsigned long stepDelayMs = 250;

unsigned long lastStepTime = 0;

void outputRunningLight(uint8_t ledIndex) {

PORTB = (PORTB & 0b11000000) | (1 << ledIndex);

}

void handleFasterButton() {

bool reading = digitalRead(FASTER_BUTTON_PIN);

if (reading != lastFasterReading) {

fasterDebounceTime = millis();

lastFasterReading = reading;

}

if ((millis() - fasterDebounceTime) > DEBOUNCE_DELAY_MS && reading != fasterStableState) {

fasterStableState = reading;

if (fasterStableState == LOW && stepDelayMs > MIN_STEP_DELAY_MS) {

stepDelayMs -= STEP_DELAY_DELTA_MS;

if (stepDelayMs < MIN_STEP_DELAY_MS) {

stepDelayMs = MIN_STEP_DELAY_MS;

}

}

}

}

void handleSlowerButton() {

bool reading = digitalRead(SLOWER_BUTTON_PIN);

if (reading != lastSlowerReading) {

slowerDebounceTime = millis();

lastSlowerReading = reading;

}

if ((millis() - slowerDebounceTime) > DEBOUNCE_DELAY_MS && reading != slowerStableState) {

slowerStableState = reading;

if (slowerStableState == LOW && stepDelayMs < MAX_STEP_DELAY_MS) {

stepDelayMs += STEP_DELAY_DELTA_MS;

if (stepDelayMs > MAX_STEP_DELAY_MS) {

stepDelayMs = MAX_STEP_DELAY_MS;

}

}

}

}

void setup() {

DDRB |= PORTB_LED_MASK;

outputRunningLight(currentLedIndex);

pinMode(FASTER_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(SLOWER_BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

handleFasterButton();

handleSlowerButton();

unsigned long now = millis();

if (now - lastStepTime >= stepDelayMs) {

lastStepTime = now;

currentLedIndex = (currentLedIndex + 1) % 6;

outputRunningLight(currentLedIndex);

}

}